附件2.

屯溪河街化粪池清掏清运服务要求

一、化粪池清掏清运项目要求

（1）化粪池清掏操作前，必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖，进行自然通风或强制通风，并用竹、木棒等非金属物搅动泥水，以散发其中的有毒、有害以及可燃、易爆气体。

（2）启闭检查井井盖、井箅子，必须用钩、丁字镐等专用工具，严禁徒手操作。移动井盖时要注意安全，防止砸伤。

（3）井盖开启后，井口设专人监护，并在其周围设置必要的护栏、标志牌。

（4）吸污车在街区作业时，安全文明驾驶，保持低速行驶，避让行人、非机动车，街区内不鸣笛，服从街区管理。吸污车作业时在其周围设置必要的护栏、警示标志牌。

（5）打开化粪池窨井通风后，先人工清掏化粪池中不易分解的污物、油污等；污物垃圾清掏上来后，及时装入垃圾袋，统一堆放及时运走并按有关环卫部门要求处理污物垃圾，如因违规操作造成一切后果由施工方负责。

（6）吸污车冲洗化粪池窨井，污物抽吸上来后及时运走。化粪池内不得留有大块的杂物、油污块。

（7）吸污车街区内取水时，服从街区管理，指定地点取水。取水完毕后，及时关闭阀门，做到场地整洁，减少跑冒滴漏。

（8）作业完毕后应清点人员、机具设备将井盖盖好，周围恢复原貌后方可离开。

（9）在合同期内，发生化粪池出口管道堵塞、污水溢出漫水等紧急情况，保证接到电话2小时内解决所发生的问题。

（10）在施工过程中自行做好安全措施和现场防护措施，防止人员伤亡事故，如若施工作业过程中发生安全事故一切责任由施工方承担。

（11）化粪池所清陶出来的垃圾，运出街区外屯溪区指定或是企业指定场所按照国家相关标准进行处理。

附件1 ：

报价单（参考模版）

| 屯溪河街化粪池清掏清运报价单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 服务区域 | 单价 | 费用总计 | 所需技术员 |
| 化粪池清掏清运 | 屯溪河街 | ***元/m³ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 该报价包括税收、人工费、交通费、设备使用费、保险费等 |  |  |  |  |

****公司

年  月  日